AMOS

ПАО "Аэрофлот"

07.06.2016

Руководство пользователя

«Информации о весе ВС и центровке»

Применимо к ролям:

ДПЛГ/ИТО/СПТО/СОТО/ЛНМК

Управление документом

| История согласования документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Решение | ФИО | Комментарии |

| Управление документом |  |
| --- | --- |
| Файл | Руководство пользователя «Информации о весе ВС и центровке» |
| Путь |  |
| Создан | 07.06.2016 |
| Автор | Волкова Анастасия, «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» |
| Последнее редактирование | 20.05.2019 |
| Количество страниц | 14 |

| История изменения документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения |
| 000 | 27.06.2018 | Обновлено согласно версии AMOS12.0 | Федосеенко С. П. |
| 001 | 20.05.2019 | Обновлено согласно версии AMOS 12.20 | Рыбин В.Н. |

| Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа | Код документа | Дата |

# Оглавление

Управление документом	2

Оглавление	3

1.	Термины и сокращения	4

2.	Описание прохождения бизнес-процесса	5

Рабочий APN	5

Наименование бизнес-процесса.	5

Применимо к ролям	5

Назначение процедуры	5

Описание процесса	5

Результат по окончанию бизнес-процесса	5

3.	Алгоритм прохождения процесса	6

4.	Возможные ошибки прохождения процесса	14

- Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| AMOS | Автоматизированная система поддержания летной годности и технического обслуживания, и ремонта воздушных судов, разработанная компанией Swiss-AS (Швейцария) |
| ВС | Воздушное судно |
| АК | Авиакомпания |
| APN | Номер приложения в ИС AMOS |
| CG | Centre of gravitation, центр тяжести ВС |
| WO | Workorder, заказ на работу |

- Описание прохождения бизнес-процесса

Рабочий APN

APN: 292 “Weight and Balance”.

Наименование бизнес-процесса.

«Информации о весе ВС и центровке»

Применимо к ролям

ДПЛГ/ИТО/СПТО/СОТО/ЛНМК

Назначение процедуры

Внесение в ИС AMOS информации о взвешивании ВС, а также ручной ввод данных об изменении веса ВС.

Описание процесса

- Создание записи о взвешивании ВС.

- Создание записи об изменении веса ВС.

Результат по окончанию бизнес-процесса

Информация о взвешивании и об изменении веса ВС внесена в ИС AMOS.

- Алгоритм прохождения процесса

  - Перед началом работы, пользователю требуется выполнить вход в систему AMOS.

Для запуска систмы AMOS кликните на ярлык системы на рабочем столе.

В открывшемся окне:

- можно выбрать сервер, на котором будут проводиться работы;

Note: по умолчанию система предложит  продуктивную среду AMOS «Production»

- введите персональный логин сотрудника;

Note: логином является табельный номер сотрудника.

- введите личный пароль сотрудника.

Note:  если вход выполняется впервые, система предложит пользователю изменить текущий пароль.

- Нажмите кнопку “Start”  .

Для запуска APN: в поле “Search” введите “APN” или часть наименования APN и нажмите клавишу “Enter”.

  - Описание приложения Weight and Balance (APN:292).

Приложение Weight and Balance (APN:292) содержит информацию о весе и положении центра тяжести ВС, включая историю их изменения. Также приложение служит для ручного ввода записей об изменении веса/центровки ВС с последующим пересчетом текущих значений веса и положения центра тяжести ВС.

Окно приложения Weight and Balance (APN:292) разделено на две области:

SEARCH						                    DATA SECTION

ВНИМАНИЕ: после решения АК использовать функционал ИС AMOS в части отслеживания изменений веса/центровки ВС обязательным условием будет являться внесение в ИС абсолютно всех изменений веса/центровки ВС. Даже одна запись, не учтенная в ИС, приведет к совершенно неправильным и ненадежным данным о весе и центровке.

Примечание: перед работой с модулем Weight and Balance (APN:292) основные данные о весе и положении центра тяжести ВС должны быть внесены в приложении Modification Control Setup (APN:285).

Для работы с приложением на экране присутствуют следующие основные кнопки:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Search | Выполнить поиск events по заданным критериям. |
| Clear | Очистить текущие настройки фильтра. |
| Exit | Выйти из приложения. |

  - Внесите в ИС записи о взвешивании ВС и изменении веса ВС.

    - Используя фильтры области SEARCH, выполните поиск нужного ВС.

  - Используйте вкладки General и A/C Type для задания условий, необходимых для поиска ВС.

  - Выберите нужное ВС в разделе Select Data.

В области SEARCH доступно сохранение пользовательских настроек фильтров:

| Обозначение | Функции |
| --- | --- |
|  | Сброс настроек фильтра |
|  | Открыть сохраненные настроенные фильтры |
|  | Сохранить текущие настройки |
|  | Организация и редактирование настроенных фильтров |

Для того, чтобы сохранить выбраную конфигурацию фильтра, нажмите . В открывшемся окне можно выбрать:

Overwrite existing – изменить настройки в существуещем фильтре, выбрать из списка;

Save as new – сохранить новый фильтр, в пустом поле необходимо указать имя нового фильтра.

А также отметить, будет ли этот фильтр доступен всем пользователям AMOS, для всех поисковых панелей этого типа.

Для подтверждения настроек нажмите кнопку . Для отмены нажмите кнопку .

  - Нажмите кнопку  для осуществления поиска ВС по заданным критериям.

Информация о выбранном ВС отобразится в правой части окна приложения в области DATA SECTION.

    - Внесите информацию о новом взвешивании ВС.

Данные в области DATA SECTION поделены на две вкладки:

- Вкладка Aircraft View делится на области: на желтом фоне в верхней части вкладки отображена основная информация о ВС; ниже расположена таблица с историей взвешивания или изменения веса ВС; в таблице ниже отображаются данные о ручном взвешивании ВС; внизу вкладки находятся две под-вкладки: Weighing (для внесения информации о взвешивании ВС) и Weight Change (для ручного ввода информации об изменении веса ВС).

Кнопка  предназначена для сохранения введенных данных, кнопка  - для очистки полей в случае внесения некорректных данных.

- На вкладке Fleet View в верхней части на желтом фоне отражена основная информация о, так называемом, Fleet (группе ВС с одинаковыми характеристиками веса и центровки). В области ниже представлены данные о последних взвешиваниях/изменениях веса для каждого ВС выбранного Fleet. На под-вкладке List данная информация представлена в табличном виде, на под-вкладке Graphics - как графическая визуализация относительно предельных значений веса и положения центра тяжести для данного Fleet.

  - Заполните необходимые поля под-вкладки Weighing вкладки Aircraft View:

| Поле; Описание. Раздел Main Data. Date of Weighing; Дата взвешивания ВС.. Issued by; Персональный код сотрудника, вносящего запись в систему.. Workorder; Номер WO, выданного на взвешивание ВС.. Description; Краткое описание действия.. Раздел Weighing Data. A/C Basic Empty Weight; Текущий вес пустого ВС, вычисленный в кг или фунтах (задано в Mod.Control Setup).. Aircraft CG; Текущее расположение центра тяжести ВС.. Aircraft Moment; Текущее значение момента, вычисленное в дюймах, метрах или милиметрах.. New Basic Index; Вычисляется системой автоматически при внесении CG или значения момента.. New %MAC; Вычисляется системой автоматически при внесении CG или значения момента.. |  |
| --- | --- |

Справа в области Weighing Data Incl. Operational Items автоматически отобразится пересчет данных с учетом эксплуатационных значений.

Примечания:

- При заполнении поля Aircraft CG значение момента (Aircraft Moment) вычисляется автоматически системой.

- При заполнении поля Aircraft Moment расположение центра тяжести ВС (Aircraft CG) вычисляется автоматически системой.

    - Внесите информацию об изменении веса ВС.

Примечание: ручной ввод изменения веса ВС является скорее исключением, чем правилом, так как изменения веса, как правило, включены в модификацию ВС (SB, EO и так далее).

  - Заполните необходимые поля под-вкладки Weight Change вкладки Aircraft View:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Раздел Main Data |  |
| Date of Weight Change | Дата изменения веса ВС. |
| Issued by | Персональный код сотрудника, вносящего запись в систему. |
| Workorder | Номер WO, при выполнении которого вес ВС был изменен. |
| Description | Краткое описание действия. |
| Раздел Item Data |  |
| Item Weight Change | Величина изменения веса ВС относительно исходного (увеличение или уменьшение), вычисленная в кг или фунтах (задано в Mod.Control Setup). |
| Item CG | Изменение расположения центра тяжести ВС относительно исходного, вычисленное в дюймах, метрах или миллиметрах. Вычисляется системой автоматически при внесении величины изменения момента. |
| Item Moment | Изменение значения момента относительно исходного. Вычисляется системой автоматически при внесении величины изменения центровки ВС. |

Справа в области Weighing Data отобразится автоматический пересчет данных о взвешивании ВС.

В области Weighing Data Incl. Operational Items отобразится автоматический пересчет данных с учетом эксплуатационных значений.

  - Нажмите кнопку  для сохранения введенной информации.

В случае приближения или превышения заданных пределов веса/расположения центра тяжести ВС, AMOS выдаст предупредительное сообщение:

Следует повторно проверить введенные в систему данные и подтвердить запись об изменении веса ВС – нажать , или отменить действие - .

Сохраненная запись об изменении веса ВС отобразится в верхней таблице вкладки Aircraft View.

- Возможные ошибки прохождения процесса

| Ошибка | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |