AMOS

ПАО "Аэрофлот"

28.05.2016

Руководство пользователя

«Назначение сроков выполнения ТО»

Применимо к ролям:

Инженер ИТО

Управление документом

| История согласования документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Решение | ФИО | Комментарии |

| Управление документом |  |
| --- | --- |
| Файл | Руководство пользователя «Назначение сроков выполнения ТО» |
| Путь |  |
| Создан | 28.05.2016 |
| Автор | Волкова Анастасия, «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» |
| Последнее редактирование | 20.05.2019 |
| Количество страниц | 22 |

| История изменения документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения |
| 000 | 22.06.2018 | Обновлено согласно версии AMOS12.0 | Рыбин В.Н. |
| 001 | 20.05.2019 | Обновлено согласно версии AMOS 12.20 | Рыбин В.Н. |

| Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа | Код документа | Дата |

# Оглавление

Управление документом	2

Оглавление	3

1.	Термины и сокращения	4

2.	Описание прохождения бизнес-процесса	5

Рабочий APN	5

Наименование бизнес-процесса.	5

Применимо к ролям	5

Назначение процедуры	5

Описание процесса	5

Результат по окончанию бизнес-процесса	5

3.	Алгоритм прохождения процесса	6

4.	Возможные ошибки прохождения процесса	22

- Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| AMOS | Автоматизированная система поддержания летной годности и технического обслуживания, и ремонта воздушных судов, разработанная компанией Swiss-AS (Швейцария) |
| ИТО | Инженерно-технологический отдел |
| ВС | Воздушное судно |
| АК | Авиакомпания |
| ТО | Техническое обслуживание |
| APN | Номер приложения в ИС AMOS |
| Инициализация | Запуск на выполнение (отображение в Maintenance Forecast) |
| Синхронизация | Обновление информации в запущенных работах (в Maintenance Forecast) |
| Maintenance Program (MP) | Программа ТО |
| Time Requirement (TR) | Требование к выполнению работ относительно времени |
| Work Template (WT) | Шаблон указаний по выполнению работ |
| Maintenance Event (Event) | Событие на ВС, требующее выполнения действий (ТО) со стороны технического персонала |
| Workorder (WO) | Заказ на выполнение работы |

- Описание прохождения бизнес-процесса

Рабочий APN

APN: 1895 “Maintenance Event Initialiser”.

Наименование бизнес-процесса.

«Назначение сроков выполнения ТО»

Применимо к ролям

Инженер ИТО

Назначение процедуры

Назначение сроков ТО с целью планирования его выполнения.

Описание процесса

- Осуществление поиска нужного события ТО.

- Назначение сроков выполнения, инициализация события ТО.

- Просмотр и редактирование события ТО.

- Обновление информации Time Requirement.

- Синхронизация ревизии МР.

Результат по окончанию бизнес-процесса

Событие ТО запущено в работу и может быть запланировано на выполнение.

- Алгоритм прохождения процесса

Перед началом работы, пользователю требуется выполнить вход в систему AMOS.

Для запуска систмы AMOS кликните на ярлык системы на рабочем столе.

В открывшемся окне:

- можно выбрать сервер, на котором будут проводиться работы;

Note: По умолчанию система предложит  продуктивную среду AMOS «Production»

- введите персональный логин сотрудника;

Note:  логином является табельный номер сотрудника.

- личный пароль сотрудника

Note:  если вход выполняется впервые, система предложит пользователю изменить текущий пароль.

Нажмите кнопку “Start”

- Для запуска APN: укажите номер “APN” в поле “Search” или часть наименования APN (выбрав необходимый из предложенного списка), нажмите клавишу “Enter”.

  - Описание приложения Maintenance Event Initialiser (APN:1895).

Приложение Maintenance Event Initialiser (APN:1895) используется для инициализации программы ТО и для синхронизации ревизии time requirements. А также для просмотра информации по запущенным и незапущенным в работу Maintenance Events (Checks, Documents, Rotables Requirements и др.).

Окно приложения Maintenance Event Initialiser (APN:1895) разделено на две области:

SEARCH				      EVENTS

Для работы с приложением на экране присутствуют следующие основные кнопки:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Search | Выполнить поиск events по заданным критериям. |
| Clear | Очистить условия поиска. |
| Legend | Открыть описание символов приложения. |
| Exit | Выйти из приложения. |

  - Назначьте срок выполнения ТО.

    - Выполните поиск нужного maintenance event.

- В области SEARCH выберите критерий поиска: Aircraft, Rotable, Workpackage.

- Задайте условие Maintenance Event Status.

- Активируйте одну из категорий events (какие именно events следует отобразить): Checks, Documents, Taskcards, Part Requirements, Replacement Events.

Для этого откройте нужную вкладку, нажав . Активный и заполненный фильтр будет помечен .

В области SEARCH доступны следующие критерии поиска нужных events:

- Aircraft (поиск событий для выбранного ВС или нескольких ВС/флота ВС):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| A/C Registration | Регистрационный номер ВС. |
| A/C Type | Флот ВС. |

- Rotable (поиск событий для выбранного компонента или нескольких компонентов):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Part Number | Каталожный номер компонента . |
| Serial Number | Серийный номер компонента. |
| Installed Parts | Компонент установлен на ВС. |
| Not installed Parts | Компонент не установлен на ВС. |

- Workpackage (поиск событий в указанном пакете работ):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| WP № | Номер пакета работ. |
| WP Station | Станция выполнения пакета работ. |

- Maintenance Event Status (выбор статуса событий):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Not Initialised | Не запущенные в работу. |
| Event Status | Код статуса event. |
| Only Closed | Только выполенные работы. |
| Only Plannable | События, которые могут быть запланированы. |
| Only Not In Forecast | События, отсутствующие в forecast (прогноз для планирования). |
| Initialised Events | Запущенные в работу события. |
| Only Extended | Продленные работы. |
| Only Auto Report Back | События с заданным автоматическим пересчетом следующего выполнения. |
| Only Forecast Errors / Warnings | События, для которых в forecast отображается ошибка или предупреждение. |

- Include Checks (поиск по событиям в составе чека):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Check Type | Тип чека для выбранного ВС. Примечание: Если выбрать сначала taskcard в разделе Include Taskcards, а затем нажать на рядом с полем Check Type, то в поле будут введены все типы чеков (только активные), к которым присоединена указанная ТС. |
| Only On Demand | Только чеки On-Demand. |
| Only Mandatory | Только чеки Mandatory. |
| Only Letter Checks | Только Letter чеки. |
| Only Active Checks | Только активные чеки. |

- Include Documents (поиск модификационных документов):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Document № | Номер модификационного документа. |
| Doc Type | Тип модификационного документа. |
| АТА Chapter | Глава АТА. |
| Owner | Код компании, выпустившей документ. |
| A/C Documents | Модификация ВС. |
| Component Documents | Модификация компонента. |

- Include Taskcards (поиск ТСs):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Taskcard Type | - - Block taskcards. - - Single running taskcards. - - On demand taskcards. |
| Op. Maint. Prog. | Название программы ТО |
| MP Revision | Ревизия программы ТО.. |
| Taskcard | Номер ТС. |
| ТС Check Type | Тип чека, к которому присоединена указанная ТС. |
| Display planned Taskcards | Запланированные ТСs. |

- Include Part Requirements (поиск по требованиям к компоненту):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Requirement | Тип требования (работы). |
| Removal Req. | Условие снятия компонента с ВС. |
| On Wing | Условие выполнения работы, не снимая компонент с ВС. |

- Include Replacement Events (искать в том числе работы на снятие компонентов с ВС, созданные AMOS автоматически).

В поля, помеченные знаком  в правом нижнем углу, допускается ввод одного или нескольких значений.

В области SEARCH (правый верхний угол) доступно сохранение пользовательских настроек фильтров:

| Обозначение | Функции |
| --- | --- |
|  | Сброс настроек фильтра |
|  | Открыть сохраненные настроенные фильтры |
|  | Сохранить текущие настройки |
|  | Организация и редактирование настроенных фильтров |

- Для того, чтобы сохранить выбраную конфигурацию фильтра, нажмите . В открывшемся окне можно выбрать:

Overwrite existing – изменить настройки в существуещем фильтре, выбрать из списка;

Save as new – сохранить новый фильтр, в пустом поле необходимо указать имя нового фильтра.

А также отметить, будет ли этот фильтр доступен всем пользователям AMOS, для всех поисковых панелей этого типа.

- Для подтверждения настроек нажмите кнопку . Для отмены нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку  для осуществления поиска.

Результат поиска отобразится в области EVENTS на той или иной вкладке в зависимости от статуса события.

    - Запустите в работу нужный maintenance event.

На вкладке Initialisation в табличном виде отображены все события, еще не запущенные в работу:

| Столбец | Описание |
| --- | --- |
| Event | Тип и название события. |
| Event Status | Статус события. Символ означает наличие предупреждения. Нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите Instant Info для просмотра информации. Символ означает наличие ошибки. |
| Revision | Текущая ревизия. |
| A/C | Регистрационный номер ВС. |
| Rotable | Партийный и серийный номер компонента. |
| Workorder | Номер workorder, связанного с event. |
| Due At | Предполагаемая дата выполнения работы (в заданной единице измерения). |
| Dim | Единица измерения интервала выполнения работы. |
| Interval | Интервал выполнения работы. |
| Expected | Предполагаемая дата выполнения работы, рассчитанная исходя из заданного интервала выполнения и единицы измерения. |
| To Go | Остаток до расчетной даты выполнения. |
| Perf. Date | Дата предыдущего выполнения, если event уже выполнялся. |

- Выберите нужный event (или несколько) и нажмите кнопку

в нижней части окна для назначения сроков выполнения ТО вручную.

- В окне “Pre-Set Values” выберите один из трех способов вычисления следующего выполнения работы (Next Due):

| Способ вычисления | Описание |
| --- | --- |
| - Generic Calculation |  |
| Auto Calculated | Используется как метод вычисления Next Due по умолчанию и не требует введения значений pre-set. Для подсчета Next Due AMOS будет учитывать значения, указанные при приеме ВС/Компонента (Receiving), заданные условия Time Requirement, а также текущее состояние ВС (налет) или компонента (наработка). |
| Never performed | Next Due будет вычислен от порогового значения (initial threshold), даже, если работа уже выполнялась. |
| - Last Performed Due |  |
| Enter Last Performed | Ввести значение предыдущего выполнения работы (Last Performed) для подсчета Next Due. Если введенное значение будет больше, чем расчетное значение Last Due, значение Next Due будет вычислено от значения Last Due, а не от введенного значения. |
| Enter Last Due (Performed Overdue) | Ввести значение Last Performed (в случае просроченного выполнения) для подсчета Next Due. |
| Retrieve Last Performed | Получить значение предыдущего выполнения автоматически из системы. Если данные о Last Performed отсутствуют в AMOS, Next Due будет вычислено, начиная с интервала, а не с initial threshold. |
| Select Flight | Ввести значение Last Performed, используя данные выбранного рейса. |
| Next Due |  |
| Enter Next Due | Ввести значение следующего выполнения работы (без вычислений системы). |
| Fix Based On Current Due | Использовать текущее состояние ВС/Компонента (налет/наработка) за значение Next Due. |
| Fix Based On Original Due | Использовать исходные данные, установленные при инициализации event. |
| Use Current Due | Использовать динамичное значение Next Due. Для новой ревизии taskcard будет использоваться значение из текущей работающей ревизии. |

При выборе того или иного способа вычисления Next Due, в средней части окна AMOS выводит синим шрифтом информацию о методе вычисления.

- В зависимости от выбора способа вычисления, введите значения Pre-Set в поле Value в нижней части окна.

- Нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку  для обновления данных в приложении. Результаты вычислений отобразятся в таблице.

- Нажмите кнопку . Для инициализации выбранного события(-тий).

- В появившемся окне “Initialisation” на первом шаге Initialise Dimensions проверьте данные Pre-Set, при необходимости, их можно изменить.

- Нажмите кнопку  для перехода ко второму шагу Forecast Preview.

- Просмотрите прогноз выполнения и нажмите кнопку  для завершения процесса инициализации event (-s).

Инициализированные события отобразятся в плане ПДО - Maintenance Forecast (APN:25).

Примечание: при необходимости вычисления Next Due без подробных  предварительных настроек (Pre Set) возможна инициализация события непосредственно нажатием кнопки .

- Нажмите кнопку  для обновления данных в приложении.

    - Просмотр и редактирование событий на вкладке Maintenance Events (подсвечена зеленым цветом).

Все инициализированные события отображаются на вкладке Maintenance Events в виде таблицы:

| Столбец | Описание |
| --- | --- |
| Event | Тип и название события. |
| Event Status | Статус события. Символ означает необходимость обновления данных, нажатием кнопки . Символ - задан индивидуальный интервал выполнения работы. Символ - наличие предупреждения. Нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите Instant Info для просмотра информации. Символ - наличие ошибки (например, если не синхронизирована ревизия time requirement). |
| Revision | Текущая ревизия. |
| A/C | Регистрационный номер ВС. |
| Rotable | Партийный и серийный номер компонента. |
| Workorder | Номер workorder, связанного с event. |
| Due At | Предполагаемая дата выполнения работы (в заданной единице измерения). |
| Dim | Единица измерения интервала выполнения работы. |
| Interval | Интервал выполнения работы. |
| Expected | Предполагаемая дата выполнения работы, рассчитанная исходя из заданного интервала выполнения и единицы измерения. |
| To Go | Остаток до расчетной даты выполнения. |
| Workpackage | Номер пакета работ, куда было назначено выполнение event. |
| Calc. Info | Информация о способе вычисления значения Next Due. Буквенное обозначение (N for Next Due, L for Last Performed, P for Never Performed) и различные цвета указывают на то, что значения Next Due и Expected Dates заданы Pre-Set. Символ означает отсутствие информации. Данные получены в процессе миграции. Символ - выполнение работы было продлено. Символ - значение следующего выполнения работы было изменено. Символ - данные получены при инициализации. Символ - данные получены при активации программы ТО. Символ - данные приемки компонента. Символ - данные получены при Reporting Back (отметка о выполнении работы с целью пересчета следующего выполнения). |

Для редактирования информации о выполнении events могут быть использованы следующие возможности:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Individaulise Interval | Задать индивидуальный интервал выполнения работы. |
| Extend Event | Продлить выполнение работы. |
| Auto Report Back | Установить автоматический пересчет Next Due при выполнении работы. |
| Terminate Event | Прекратить выполнение работы. |
| Change Next Due | Изменить значение следующего выполнения работы. |
| Deassign | Удалить event из списка запущенных (event возвращается в список на вкладке Initialisation). |
| Delete | Удалить выбранный event вместе с историей выполнения. |
| Sync Revision WT | Обновить WO до последних изменений в Work Template. |
| Sync Maint. Req. | Обновить информацию: event name, event display, taskcard number, revision number, next revision number и next revision status. |
| Calculate Forecast | Пересчитать прогноз выполнения. |
| Link Workorder | Привязать выданный WO. |
| Unlink Workorder | Открепить связанный WO. |
| Reint. Future Events | Вычислить будущие выполнения event. |
| Pre-Set | Открыть окно “Pre-Set Values” для внесения соответствующей информации. |

При наведении курсора мышки на неактивные кнопки, рядом с курсором появляется сообщение о причине неактивности.

Примечание: в случае отсутствия прав на редактирование информации на вкладке Maintenance Events (кнопка неактивна, сообщение “Licence required”), обратитесь в ДИС.

В правой части вкладки отображается подробная информация о выбранном event.

    - При необходимости обновите информацию в связи с изменениями TR.

Events с не обновленными изменениями в TR отображаются на вкладке Sync. Time Requirements (вкладка подсвечена зеленым цветом).

Вкладка делится на две области:

- Current Events отображает текущий статус событий,

- В области Synchronised Events доступны две кнопки для обновления информации:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| Pre-Set | Открыть окно “Pre-Set Values” для внесения соответствующей информации. |
| Apply | Выполнить обновление Time Requirement. |

    - При необходимости обновите информацию в связи с ревизией МР.

На вкладке Sync. MP Revision отображена информация о новой неактивной ревизии MP: не запущенные taskcard events, а также запущенные taskcard events, которые больше не применимы к временной ревизии МР.

- Задайте значение Next Due для выполнения taskcard events из новой ревизии: выделите нужную строку и нажмите кнопку .

- В появившемся окне “Pre-Set Values” задайте необходимые условия вычисления Next Due.

- Нажмите кнопку .

При активации ревизии МР, инициализация taskcards произойдет с заданными значениями Pre-Set.

- Возможные ошибки прохождения процесса

| Ошибка | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| - Не осуществляется поиск events, при нажатии кнопки Search ИС выдает сообщение: “Please open at least one category (checks, documents, taskcards or part) | - Не задан фильтр поиска по категории event. | - Задайте фильтр поиска по одной из категорий event: Include Checks, Include Documents, Include Taskcards, Include Part Requirements, Include Replacement Events. |