AMOS

ПАО "Аэрофлот"

12.05.2016

Руководство пользователя

«Формирование в системе записи о повреждении конструкции ВС»

Применимо к ролям:

ИТП, Инженеры СПТО/ИТО

Управление документом

| История согласования документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Решение | ФИО | Комментарии |

| Управление документом |  |
| --- | --- |
| Файл | Руководство пользователя «Формирование в системе записи о повреждении конструкции ВС» |
| Путь |  |
| Создан | 12.05.2016 |
| Автор | Волкова Анастасия, «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» |
| Последнее редактирование | 04.06.2019 |
| Количество страниц | 18 |

| История изменения документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения |
| 000 | 26.06.18 | Обновлено согласно версии AMOS12.0 | Иванов И.С |
| 001 | 04.06.19 | Обновлено согласно версии AMOS 12.20 | Лабушев А.Г. |

| Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа | Код документа | Дата |
| РП «Создание, перенос выполнения и закрытие внепланового WO / WO по обнаруженному дефекту или NRC» |  |  |

# Оглавление

Управление документом	2

Оглавление	3

1.	Термины и сокращения	4

2.	Описание прохождения бизнес-процесса	5

Рабочий APN	5

Наименование бизнес-процесса.	5

Применимо к ролям	5

Описание процесса	5

Назначение процедуры	5

Результат по окончанию бизнес-процесса	5

3.	Алгоритм прохождения процесса	6

4.	Дополнительные возможности Structural Damage (APN:786)	17

5.	Возможные ошибки прохождения процесса	18

- Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| AMOS | Автоматизированная система поддержания летной годности и технического обслуживания, и ремонта воздушных судов, разработанная компанией Swiss-AS (Швейцария) |
| ИТП | Инженерно-технический персонал |
| СПТО | Служба периодического технического обслуживания ВС |
| ИТО | Инженерно-технологический отдел |
| ВС | Воздушное судно |
| АК | Авиакомпания |
| ТО | Техническое обслуживание |
| APN | Номер приложения в ИС AMOS |
| WO | Workorder, заказ на работу |

- Описание прохождения бизнес-процесса

Рабочий APN

APN:1418 “Workorder”

APN: 786 “Structural Damage”

Наименование бизнес-процесса.

«Формирование в системе записи о повреждении конструкции ВС»

Применимо к ролям

ИТП, Инженеры СПТО/ИТО

Описание процесса

- Создание внепланового workorder с записью о повреждении конструкции ВС.

- Отметка места повреждения на изображении ВС.

- Дополнение записи о повреждении конструкции ВС.

- Печать отчета о повреждениях конструкции выбранного ВС.

Назначение процедуры

Формирование в ИС записи о повреждении конструкции ВС и обозначение повреждения на изображении ВС с целью контроля устранения повреждения.

Результат по окончанию бизнес-процесса

В ИС создана запись о повреждении конструкции ВС, повреждение отмечено на изображении ВС.

- Алгоритм прохождения процесса

  - Вход в систему AMOS.

- Для запуска систмы AMOS кликните на ярлык системы на рабочем столе.

В открывшемся окне:

| - Выберите сервер, на котором будут проводиться работы. Примечание: по умолчанию система предложит продуктивную среду AMOS «Production». - Введите персональный логин сотрудника. Примечание: логином является табельный номер сотрудника. - Введите личный пароль сотрудника. Примечание: если вход выполняется впервые, система предложит пользователю изменить текущий пароль. - Нажмите кнопку “Start” . |  |
| --- | --- |

- Для запуска APN: укажите номер “APN” в поле “Search” или часть наименования APN (выбрав необходимый из предложенного списка), нажмите клавишу “Enter”.

  - Формирование в ИС записи о повреждении конструкции ВС.

Создание в системе записи о повреждении конструкции ВС происходит в два этапа:

- Авиатехник, используя программу Workorder (APN:1418), создает внеплановый workorder с записью об обнаруженном повреждении конструкции ВС.

- Инженер ИТО в программе Structural Damage (APN:786) отмечает новое повреждение на изображении ВС и дополняет созданную запись о повреждении конструкции ВС.

    - Создание внепланового workorder с записью о повреждении конструкции ВС (действия ИТП).

- Откройте приложение Workorder (APN:1418) (см. п. 3.2. данного РП).

- Создайте внеплановый workorder, как описано в РП «Создание, перенос выполнения и закрытие внепланового WO / WO по обнаруженному дефекту или NRC».

- При создании workorder при помощи «Wizard – Create Workorder” на шаге 7. Task Classifications поставьте отметку Structural Damage. При необходимости в разделе Task Requests поставьте отметку Structural Repair Item:

- В появившемся окне «Create a new damage entry” введите информацию о повреждении конструкции ВС.

- Заполните обязательные поля (выделены жирным шрифтом) вкладки Main:

| Поле; Описание. Раздел Header. External Ref. No.; Ссылка на внешний номер повреждения.. Workorder No:; Номер WO (заполняется автоматически AMOS).. АТА; Заполняется автоматически в соответствии с указанным WO.. Component; Part Number – укажите каталожный номер компонента, Serial Number – укажите серийный номер компонента. Damage Description; Краткое описание повреждения.. Type of Damage; Тип повреждения. Выбирается из списка.. Nature of Damage; Природа возникновения повреждения. Выбирается из ниспадающего списка (если есть необходимость изменить список, обратитесь к администратору АМОСа).. Damage Classification; Классификация повреждения: Minor, Major, No Action.. Damage Visibility; Видимость повреждения: Outside или Inside.. Notes; Оставьте текстовые комментарии.. Раздел Location (укажите местонахождение повреждения). Frame/Station; Местонахождение относительно Frame.. Stringer/Longeron; Местонахождение относительно Stringer.. Rib; Местонахождение относительно Rib.. Side; LH – с левой стороны фюзеляжа, RH – с правой стороны фюзеляжа.. Other Location; Любое другое местонахождение.. |  |
| --- | --- |

| Раздел Dimension (укажите размеры повреждения) |  |
| --- | --- |
| Unit | Единица измерения повреждения (мм). |
| Length | Длина повреждения. |
| Width | Ширина повреждения. |
| Depth | Глубина повреждения. |
| Diameter | Величина диаметра повреждения. |
| Direction | Направление повреждения. |
| Other Dimension | Укажите другие размеры повреждения |
| Раздел Inspection |  |
| Within limit | Поставьте флажок, если нет необходимости в дальнейших действия по распознаванию повреждения |
| Further Action Required | Поставьте флажок, если необходимы дополнительные действия |
| Action Note | Текстовые комментарии к выполнению дополнительных действий |
| Repetitive Inspection | Выберите, если требуются повторные проверки повреждения. Если да, то укажите интервал повторения (H = Flight Hours; D = Calendar Days; C=Flight Cycles) или документ, в соответствии с которым нужно выполнять инспекции (Taskcard/Document – выбрать номер документа). |
| Last Performed | Дата последней выполненной проверки повреждения. |
| Next Due | Дата следующей проверки повреждения. |
| Раздел Status |  |
| Status | Выберите статус New. |
| Repair Limit For status Temporary Repaired | Отметьте, чтобы активировать следующие опции: - Предельная наработка для выполнения ремонта - Выберите единицу измерения предельного значения |
| Supersede Items | Отметка о замене. В появившемся с правой стороны экрана окошке выберите элементы, которые заменяются создаваемой/редактируемой записью. |
| Entry Date/Sign | Системой предустановлена дата ввода, но ее можно сменить, а также указать персональный код пользователя АМОС, который вводил или одобрял эти действия. |
| Final Date/Sign | Укажите дату, когда повреждение было устранено, а также персональный код пользователя АМОС, который вводил или одобрял эти действия. |
| Раздел Add a new Reference/Link |  |
| Reference Type | Выберите из таблицы значений (двойной клик мыши в поле) тип ссылки. |
| Select a link type… | Добавьте ссылку, выбрав нужный файл или введя текст. |

- Нажмите кнопку .

Примечание: альтернативно создать запись о повреждении конструкции ВС можно посредством нажатия кнопки  в окне приложения Workorder (APN:1418).

После создания Damage entry в окне приложения Workorder (APN:1418) в разделе WO Header появится пометка: .

Запись о повреждении конструкции ВС также появится в приложении Structural Damage (APN:786).

    - Отметка места повреждения на изображении ВС (действия инженера ИТО).

      - Найдите записи о новых повреждениях конструкции ВС.

- Откройте приложение Structural Damage (APN:786) (см. п. 3.2. данного РП).

Приложение Structural Damage (APN:786) служит для внесения, редактирования и визуального отображения записей о повреждениях конструкции ВС или компонентов.

Окно приложения Structural Damage (APN:786) делится на две области:

SEARCH FILTER					                                      DAMAGE

| - Для выбора ВС в области Search Filter нажмите кнопку (раздел Aircarft Selection). - В появившемся окне “Aircarft Search Panel” выберите одно ВС, несколько ВС или целый флот ВС (A/C Type). Нажмите . Когда выбор сделан, кнопка подсвечивается зеленым цветом. В разделе Date Selection можно задать условия фильтра по времени для отображения существующих в ИС повреждений: Условие; Описание. All; За все время. Last; За последние «Х» Дней/Недель/Месяцев/Лет. Since; C указаной даты. From…To; C «Даты» до «Даты». Date Mode; Параметры поиска: Дата ввода повреждения в ИС (Entry), Дата создания записи в ИС (Created), Дата изменения записи в ИС (Modified). В разделе Tab задаются условия фильтра поиска по повреждениям: названию повреждения (Title) и характеристикам повреждения (Damage settings). - Выберите статус повреждений: Status – incl. N (New). При помощи кнопки можно добавить новую вкладку Damage для отображения повреждений, кнопка для удаления фильтра. Раздел Chart options дает следующие возможности: Red Circle – показывать красные окружности вокруг отметок повреждений; Fill Color – выделять отметки повреждений цветом по статусу записи о повреждении; Full Entry – отображать рядом с отметкой повреждений информацию о повреждениях. Также можно выбрать параметры отображения видов в списке раздела Chart Info (Display mode): все виды (All) или только те, где присутствуют повреждения конструкции (Only containing Damages). |  |
| --- | --- |

В области Search Filter доступно сохранение пользовательских настроек фильтров:

| Обозначение | Функции |
| --- | --- |
|  | Сброс настроек фильтра |
|  | Открыть сохраненные настроенные фильтры |
|  | Сохранить текущие настройки |
|  | Организация и редактирование настроенных фильтров |

Для того, чтобы сохранить выбраную конфигурацию фильтра, нажмите. В открывшемся окне можно выбрать:

Overwrite existing – изменить настройки в существуещем фильтре, выбрать из списка;

Save as new – сохранить новый фильтр, в пустом поле необходимо указать имя нового фильтра.

А также отметить, будет ли этот фильтр доступен всем пользователям AMOS, для всех поисковых панелей этого типа.

Для подтверждения настроек нажмите кнопку. Для отмены нажмите кнопку .

- После выбора нужного ВС и задания статуса искомых повреждений нажмите кнопку .

В области Damage, на вкладке Damage1, в верхней части экрана, появится изображение ВС. В нижней части экрана – список записей о повреждениях конструкции ВС.

      - Поставьте отметку повреждения конструкции на изображении ВС.

- В нижней части экрана области Damage из таблицы выберите запись о повреждении, которое необходимо отметить на изображении ВС. (Строки с не отмеченными повреждениями выделены желтым.)

- Для выбора вида изображения ВС используйте раздел Chart Info в правой стороне области.

- Наведите курсор мыши на место повреждения и кликните левой кнопкой, отмечая его. Для увеличения изображения нажмите кнопку , для уменьшения -  (либо удерживая клавишу Ctrl, вращайте колесико мыши от себя/к себе соответственно). В дальнейшем можно будет откорректировать положение точки, перемещая ее по изображению.

      - Внесите дополнительную информацию к записи о повреждении конструкции ВС.

- Сделайте двойной клик мыши по выбранной строке для открытия окна “View/Edit damage entry – Item x” (х – порядковый номер записи в таблице).

- Внесите необходимую информацию на вкладке Main (описание полей см. в п.3.3.1. данного РП).

| - Сделайте необходимые отметки в разделах на вкладке Add. Data: Раздел; Описание. Defect Part; Обозначить поврежденную часть ВС. Inspection Method Used; Указать метод инспектирования повреждения. Corrosion; Указать уровень коррозии повреждения. Temporary Protection Applied; Применена временная защита. Item Placarded; Место повреждения отмечено непосредственно на ВС. Fatigue Critical Structure. - При необходимости введите текстовые замечания на вкладке Remarks. - Для вывода на печать отчета по данной записи используйте кнопку (описание см. п. 2.3.2.4. данного РП). - Чтобы прикрепить к записи ссылки/приложения к связанному WO, нажмите кнопку. - Нажмите кнопку . Отметка повреждения отобразится на изображении ВС. |  |
| --- | --- |

Поставьте галочку в поле , чтобы увидеть отмеченное повреждение изолированно от других.

      - При необходимости распечатайте отчет о повреждениях конструкции выбранного ВС.

- Нажмите кнопку  в области под изображением ВС.

| - В появившемся окне “Report Generator” выберите: - Report (тип очета) – Structural Damage Report. - Data Types – PDF/Grafical. - Destination – Send to printer/Save to Disk (выберите Open Preview Pane для предпросмотра отчета). - Destination Details – качество печати/выбор папки для сохранения. - В разделе Parameters на вкладке General задайте дополнительные настройки отчета: Поле; Описание. Report Title; Название отчета. Report footer line; Нижний колонтикул. Additional documents should start on odd page number; Дополнительные документы начинаются с нечетных страниц. Print links of the document; Печать приложений к документам. Leave margin for hole punching (Print holes); Оставить запас для перфорирования (печатать места для отверстий). Print on one page (Two sides/Four Sides); Печать на одной странице двух/четырех видов. Operator Logo; Печатать логотип оператора (AFL). Report Chart Subtitle; Подпись к отчету. Print damage charts; Печать всех видов изображения ВС. Print damage details table; Печать записей к повреждениям. Print Single Damage reports; Печать индивидуальных отчетов для каждой записи. Add empty lines (end of each Table); Указать количество дополнительных пустых строк в конце каждой таблицы. |  |
| --- | --- |

- На вкладке Link Tree просмотрите и выберите нужные приложения к каждой записи о повреждении (SD-item).

- На вкладке Description просмотрите описание сформированного отчета.

- Нажмите  для создания сформированного отчета. Нажмите  для отмены вывода отчета и закрытия окна “Report Generator”.

Примечание: для сохранения настроек Report Generator обратитесь в ДИС.

- Дополнительные возможности Structural Damage (APN:786)

- Чтобы добавить несколько стрелок к одному повреждению (когда за одно происшествие конструкция ВС была повреждена в нескольких местах), необходимо, удерживая правую кнопку мыши нажатой на отметку повреждения, подвести курсор к следующему месту повреждения.

- Наведите курсор мыши на отметку повреждения и нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню:

- Bring to front – при наложении записей о повреждениях друг на друга позволяет вывести вперед точку выделения повреждения.

- Send to background - при наложении записей о повреждениях друг на друга позволяет оставить в фоне точку выделения повреждения.

- Cut entry – «вырезать» отметку для «вставки» в другое место на изображении ВС.

- Copy entry – «копировать» отметку для «вставки» в другое место на изображении ВС.

- Paste entry – «вставить» отметку о повреждении ВС (доступна после функций Copy entry и Cut entry).

- Edit entry – открыть окно “View/Edit damage entry – Item x”.

- Delete entry – удалить отметку повреждения ВС. В открывшемся предупредительном окне предлагается выбрать Yes для удаления отметки или No для завершения действия.

- Возможные ошибки прохождения процесса

| Ошибка | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |