Руководство пользователя

Release Rotable - Перевод в исправное состояние агрегата

Применимо к ролям:

Техник

AMOS

ПАО «Аэрофлот»

21.05.2019

Управление документом

| История согласования документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Решение | ФИО | Комментарии |

| Управление документом |  |
| --- | --- |
| Файл | РП Release Rotable - Перевод в исправное состояние агрегата |
| Путь |  |
| Создан | 25.05.2019 |
| Автор | Лабушев Алексей «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» |
| Последнее редактирование | 25.05.2019 |
| Количество страниц |  |

| История изменения документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения |
| 000 | 19.07.2018 | Обновлено согласно версии AMOS 12.0 | Подтабачный Д.О. |
| 001 | 25.05.2019 | Обновлено согласно версии AMOS 12.20 | Лабушев А.Г. |

| Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа | Код документа | Дата |
| РП Монтаж-демонтаж компонента |  | 30.05.2016 |

# Оглавление

Управление документом	1

Оглавление	2

1.	Термины и сокращения	3

2.	Описание прохождения бизнес-процесса	4

2.1.	Рабочий APN	4

2.2.	Наименование бизнес-процесса.	4

2.3.	Применимо к ролям	4

2.4.	Описание процесса	4

2.5.	Назначение процесса	4

2.6.	Результат по окончанию бизнес-процесса	4

2.7.	Примечания	4

3.	Алгоритм прохождения процесса	5

4.	Возможные ошибки прохождения процесса	14

- Термины и сокращения

| ВС | Воздушное судно |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТО | Техническое обслуживание |
| AMOS | Автоматизированная система поддержания летной годности и технического обслуживания и ремонта воздушных судов, разработанная компанией Swiss-AS (Швейцария) |
| APN | AMOS Program Number – Номер приложения в ИС AMOS |
| Label | Уникальный идентификатор, присваиваемый серийному номеру компоненту на период его хранения на складе. При установке компонента, идентификатор переходит к снятому компоненту. |
| Pickslip | Документ перемещения материала (запрос на выдачу материала) |
| Single | Одиночная операция монтажа/демонтажа компонента |
| WO | Workorder |

- Описание прохождения бизнес-процесса

Рабочий APN

- APN: 150 “Rotables Label Booking”.

Наименование бизнес-процесса.

Release Rotable – Перевод в исправное состояние агрегата.

Применимо к ролям

- Техник.

Описание процесса

- Производится демонтаж компонента с ВС в состоянии “Unserviceable”, или выбор ранее демонтированного с ВС компонента в состоянии «Unserviceable».

- Перевод компонента в исправное состояние «Serviceable». Выбор типа состояния исправного компонента.

- Выбор склада, на который приходуется компонент в исправном состоянии.

- Добавление сертификата к компоненту и печать.

Назначение процесса

- Перевод компонента в исправное состояние для его дальнейшего перемещения на сервисные локации и установки на ВС.

Результат по окончанию бизнес-процесса

- Компонент переведен в исправное состояние и размещен на складе.

- К компоненту прикреплены сертификаты.

Примечания

- При переводе компонента в исправное состояние он может быть перемещен только на локации типа “Shoploc”.

Note: конфигурация системы может быть перенастроена таким образом, при которой возможно оприходование детали на склад в локации с типом «Standard» (исправные компоненты, на складских местах).

- Без добавления сертификата перевод компонента в исправное состояние невозможен.

- Алгоритм прохождения процесса

Перед началом работы, пользователю требуется выполнить вход в систему AMOS.

Для запуска систмы AMOS кликните на ярлык системы на рабочем столе.

В открывшемся окне:

- можно выбрать сервер, на котором будут проводиться работы;

Note: По умолчанию система предложит  продуктивную среду AMOS «Production»

- введите персональный логин сотрудника;

Note:  логином является табельный номер сотрудника.

- личный пароль сотрудника

Note:  если вход выполняется впервые, система предложит пользователю изменить текущий пароль.

Нажмите кнопку “Start”

Для запуска APN: укажите номер 150 “Rotables Label Booking” в поле “Search” или часть наименования APN (выбрав необходимый из предложенного списка), нажмите клавишу “Enter”.

- В поле “Number” введите номер label неисправного компонента или кликните по полю и найдите label по параметрам в окне “Select a Labelnumber”.

- Нажмите кнопку “Search” для загрузки данных label.

- Проверьте данные label и нажмите кнопку “Release Rotable” для перевода компонента в исправное состояние и вывода окна “Receiving Dialog”.

- В открывшемся окне “Receiving Dialog” введите дату выпуска сертификата или кликните по полю и выберите дату из календаря.

- Нажмите кнопку “Add Certificate” для добавления сертификата.

- В поле добавления сертификата введите тип сертификата или кликните по полю и выберите тип из справочника “Table of Certificate Types”.

- В поле “Condition” введите код исправного состояния, в которое переводится компонент, или кликните по полю и выберите состояние из справочника “Table of Conditions”.

Возможные значения:

| Код | Наименование | Описание состояния |
| --- | --- | --- |
| BC | BENCH CHECKED | Компонент проверен на станке |
| BR | BRUSH REPLACED | Щетка компонента заменена |
| CA | CALIBRATION CHECKED | Проведена проверка калибровки компонента |
| CL | CLEANED | Компонент очищен |
| DR | DATA READOUT PERFORMED | Проведено считывание данных компонента |
| FC | FUNCTIONAL CHECK PERFORMED | Проведена функциональная проверка компонента |
| HT | HYDROSTATIC TEST | Проведен гидростатический тест компонента |
| I | INSPECTED | Проведена инспекция компонента |
| IB | INSPECTED AND BALANCED | Проведены инспекция и балансировка компонента |
| IT | INSPECTED AND TESTED | Проведены инспекция и тестирование компонента |
| M | MODIFIED | Произведена модификация компонента |
| N | NEW | Новый компонент |
| NA | NOT APPLICABLE | Компонент непригоден |
| NR | REBUILT TO ZERO TIME | Компонент восстановлен до нового состояния |
| OH | OVERHAULED | Выполнен капитальный ремонт |
| R | REPAIRED | Компонент отремонтирован |
| RA | REASSEMBLED | Компонент заново смонтирован |
| RB | BATTERY REPLACED | Произведена замена батареи |
| RC | RECERTIFIED | Компонент заново сертифицирован |
| RT | RETREAD | Установлена новая шина |
| S | SERVICED | Проведено обслуживание |
| SC | SERVICABLE CONDITION (MIGR) | Дополнительный статус (пользовательский) |
| SP | SAP MIGRATION | Дополнительный статус (пользовательский) |
| T | TESTED | Компонент протестирован |
| US | UNSERVICEABLE | Неисправный компонент |
| VI | VISUAL INSPECTED | Компонент визуально осмотрен |
| WC | WEIGHT CHECK | Проведена проверка веса компонента |

- Из раскрывающегося списка Station/Store/Location, выберите местоположение с типом локации “Shoploc” на которую будет перемещен компонент.

Note 1: при перемещении исправного компонента на локацию SHOPLOC необходимо ВСЕГДА указывать склад SVO/REMOVAL

Note 2: конфигурация системы может быть перенастроена таким образом, при которой возможно оприходование детали на склад в локации с типом «Standard» (исправные компоненты, на складских местах).

- В поле “Released by” введите код сотрудника, проводящего перевод компонента в исправное состояние, или кликните по полю и выберите сотрудника из справочника “Table of Signs”.

- На вкладке “Booking Text” можно ввести комментарий к операции перевода (например, перестановка между ВС VP-BQX и VP-BQQ)

- Для продолжения перевода компонента в исправное состояние нажмите кнопку “Receive Physically”

- В открывшемся окне вы можете добавить отсканированный документ.

- Далее компонент будет автоматически открыт через APN 2293 «Component Inspection s Records».

- В секции “Component Age” при необходимости можно отредактировать счетчики компонента.

- На вкладках “DS (Discard(Scrip))” и “DB (Discard Batteries)” проверьте требования к компоненту.

- Далее заполните поле Inspection Time  .

- Нажмите кнопку Finish Component inspection .

- Возможные ошибки прохождения процесса

| Ошибка | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
|  | Не проверены требования к компоненту | Проверьте требования к компоненту. После проверки вкладки будут отображены зеленым. |
|  | Не заполнены обязательные поля формы | Заполнить все обязательные поля формы |