Руководство пользователя

«Демонтаж материалов Repairable Consumables»

Руководство пользователя

«Демонтаж материалов Repairable Consumables»

Применимо к ролям:

- Инженер ДТО ВС

AMOS

ПАО «Аэрофлот»

19.04.2017

AMOS

ПАО «Аэрофлот»

19.04.2017

Управление документом

| История согласования документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Решение | ФИО | Комментарии |

| Управление документом |  |
| --- | --- |
| Файл | РП Демонтаж материалов Repairable Consumable.docx |
| Путь |  |
| Создан | 19.04.2017 |
| Автор | Сергей Киселев «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» |
| Последнее редактирование | 24.06.2019 |
| Количество страниц | 12 |

| История изменения документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения |
| 000 | 17.07.2018 | Обновлено согласно версии AMOS12.0 | Рыбин В.Н. |
| 001 | 24.06.2019 | Обновлено согласно версии AMOS12.0 | Подтабачный Д.О. |

| Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название документа | Код документа | Дата |

# Оглавление

Управление документом	1

Оглавление	2

1.	Термины и сокращения	3

2.	Описание прохождения бизнес-процесса	4

2.1.	Рабочий APN	4

2.2.	Наименование бизнес-процесса.	4

2.3.	Применимо к ролям	4

2.4.	Описание процесса	4

2.5.	Назначение процесса	4

2.6.	Результат по окончанию бизнес-процесса	4

2.7.	Примечания	4

3.	Алгоритм прохождения процесса	5

4.	Возможные ошибки прохождения процесса	11

- Термины и сокращения

| АТИ | Авиационное техническое имущество |
| --- | --- |
| ВС | Воздушное судно |
| ДУЗД | Департамент управления закупочной деятельностью |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| AMOS | Автоматизированная система поддержания летной годности и технического обслуживания и ремонта воздушных судов, разработанная компанией Swiss-AS (Швейцария) |
| APN | Номер приложения в ИС AMOS |
| Location | Локация. Место хранения на складе |
| WO | Workorder |

- Описание прохождения бизнес-процесса

Рабочий APN

APN: 1206 «Repairable Consumables Label Booking»

Наименование бизнес-процесса.

Демонтаж материалов Repairable Consumables

Применимо к ролям

Инженер ДТО ВС

Описание процесса

- Ввод данных демонтажа материала:

  - Станции, на которой производится демонтаж;

  - Даты демонтажа;

  - Регистрационного номера ВС, с которого выполняется демонтаж;

  - Позиции материала на ВС;

  - Текущей наработки ВС.

- Ввод данных демонтируемого материала:

  - Партийного номера;

  - Количества демонтируемого материала;

  - Номера партии;

  - Собственника материала;

  - Типа демонтажа;

  - Причины демонтажа.

Назначение процесса

Демонтаж ремонтируемого расходного материала типа Repairable Consumable на склад с целью дальнейшего ремонта.

Результат по окончанию бизнес-процесса

Ремонтируемый расходный материал типа Repairable Consumable демонтирован с ВС и перемещен на склад хранения на локацию “U/S”.

Примечания

- Для корректной интеграции с SAP ERP демонтируемому материалу должен быть присвоен номер партии. Желательно присвоить номер партии, с которым материал поступил от поставщика.

- При демонтаже материал перемещается на базовый склад выбранной станции на локацию “U/S”.

- Алгоритм прохождения процесса

Перед началом работы, пользователю требуется выполнить вход в систему AMOS.

Для запуска систмы AMOS кликните на ярлык системы на рабочем столе.

В открывшемся окне:

- можно выбрать сервер, на котором будут проводиться работы;

Note: По умолчанию система предложит  продуктивную среду AMOS «Production»

- введите персональный логин сотрудника;

Note:  логином является табельный номер сотрудника.

- личный пароль сотрудника

Note:  если вход выполняется впервые, система предложит пользователю изменить текущий пароль.

Нажмите кнопку “Start”

Для запуска APN: 1206 «Repairable Consumables Label Booking» введите в поле “Search” номер или часть наименования APN и нажмите клавишу “Enter”.

- Начальный вид APN: 1206 «Repairable Consumables Label Booking».

- Нажмите кнопку “New Dummy Labelnumber” для формирования демонтажа материала.

- Поле “Label Number” заполнится автоматически сформированным системным номером.

- В секции “Aircraft and Perform Information” заполните данные демонтажа материала.

  - В поле “Removal Workorder” введите номер WO, в рамках которого производится демонтаж материала. Для выбора WO можно воспользоваться справочником “Table of Workorders”. Активация справочника выполняется двойным кликом по полю.

  - В поле “Performed by” укажите табельный номер сотрудника, выполняющего демонтаж материала.

  - В поле “Station” введите код станции, на которой выполняется демонтаж материала. Для выбора станции можно воспользоваться справочником “Table of Stations”. Активация справочника выполняется двойным кликом по полю.

Примечание: После демонтажа материал будет перемещен на базовый склад указанной станции на локацию “U/S”. Актуальный базовый склад станции SVO - «BASE».

  - В поле “Date” укажите дату демонтажа. Для выбора даты можно воспользоваться календарем. Вывод календаря выполняется двойным кликом по полю.

  - В поле “A/C Registration” введите регистрационный номер ВС, с которого выполняется демонтаж материала. Для выбора ВС можно воспользоваться справочником “Table of Aircraft”. Активация справочника выполняется двойным кликом по полю.

Примечание: Если ранее был указан номер WO, то поле “A/C Registration” заполнится автоматически на основании данных из WO.

  - В поле “Position” укажите позицию ВС, на которой установлен демонтируемый компонент. Для выбора позиции можно воспользоваться справочником “Table of Position”. Активация справочника выполняется двойным кликом по полю.

  - В поле “Hours” введите наработку ВС в часах.

  - В поле “Landing/Cycles” введите наработку ВС в циклах.

Примечание: Данные по наработке ВС будут заполнены автоматически, для их подтверждения достаточно выделить поле и нажать клавишу “Enter”.

- В секции “Removal Part” заполните данные демонтируемого материала.

  - Установите флаг “Special Bookings”.

    - Если после ремонта материал будет установлен на то же ВС на ту же позицию, отметьте радиокнопку “Turnaround”.

    - Если производится демонтаж материала с дальнейшей отправкой на склад и установкой на другое ВС, отметьте радиокнопку “Removal only”.

  - В поле “Partnumber” введите партийный номер демонтируемого материала. Для выбора партийного номера можно воспользоваться средством поиска “Search for Purtnumber-Selection”. Активация средства поиска выполняется двойным кликом по полю.

  - В поле “Qty” введите количество демонтируемого материала.

  - В поле “Batchnumber” введите номер партии демонтируемого материала.

Примечание: Желательно присвоить номер партии, с которым материал поступил от поставщика.

ВАЖНО! Заполнение поля “Batchnumber” необходимо для корректной интеграции с SAP ERP. Пустым оставлять категорически нельзя.

  - В поле “Owner” укажите собственника демонтируемого материала.

  - Отметьте радиокнопку “Unscheduled(US)”, если выполняется внеплановый демонтаж материала.

  - Отметьте радиокнопку “Scheduled(SD)”, если выполняется плановый демонтаж материала.

  - Установите флаг “Troubleshooting”, если снят аварийный материал.

  - В поле “Reason for removal” укажите причину демонтажа материала.

- Нажмите кнопку “Take W/O-Text” для заполнения поля “Reason for removal” данными из WO.

- Нажмите кнопку “Book Label” для выполнения демонтажа в системе AMOS.

- Возможные ошибки прохождения процесса

| Ошибка | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
|  | Не заполнено обязательное поле формы | Заполните обязательное поле формы данными |
|  | Введенное значение объекта не найдено в системе | Введите или выберите из справочника существующее значение |